POLO G40  Kdfi

Pin                                    Original                                                      Kdfi			Kabelfarbe

- Zündschalter /klemme 50			frei			ro/sw

- Lambda					OXY			lila

- Krafstoffpumpenrelais			FP			li/sw

- Klopfsensor Signal				JS5			ws

- Co Poti		frei			bl

- Masse Sensoren 				GND			br

- Klopfsensor  Masse				Gnd

- Hallgeber +					?			sw/ge

- Ansauglufttemp.				AIR			Bl/ws

- Motortemp.				CLT			Br/bl

- Leerlaufschalter drosselklappe		5v(poti )			ro/bl

- Einspritzventil Masse			GND INJ			ro/ws

- Masse Batterie				masse			br

- Motorsteuerungsrelais (stg/ventile)		12V			sw/ws

- Vollastschalter drosselklappe		TPS (poti)			bl/sw

- Nicht belegt				Tbl

- Nicht belegt				Gnd(poti)

- Hallgeber Signal				Hall /RPm			gn/ws

- Masse Motor				Gnd			br/ws

- Diagnose					frei			ge/ws

- Nicht belegt				Massepunkt   INJ GND

- Nicht belegt				Massepunkt  IGN_GND

- Motorsteuerungsrelai			frei			gr/ro

- Drehzahlmesser				JS10			gn

- Zündspule/zündschaltgerät			A1			sw/gn